#### 长春大学综合管理平台扩容项目采购清单

- 采购内容

| #### 名称 | #### 具体参数 | #### 数量 | #### 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 视频存储设 备 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 3、具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 4、设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 6、含8T硬盘24块，硬盘必须为同品牌配套硬盘。 7、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 8、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 9、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。具有国家新一代人工智能开放创新平台，提供证明文件加盖厂家公章。 10、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。提供CCC现场检测实验室证书加盖厂家公章 11、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 12、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 13、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\\B\\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） 14、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web（需提供公安部检测报告复印件证明加盖厂家公章） #### 15、采用协同搬运方法、装置及可读存储介质和电子设备，提供国家级证明文件加盖厂家公章 16、采用一种报警方法、系统、装置、设备及存储介质，提供国家级证明文件加盖厂家公章 17、采用基于云计算的海量视频文件存储系统、分析方法及其系统。提供国家级证明文件加盖厂家公章 | 2 | 套 |

二、产品质量要求

供应商所提供的硬件及服务应符合采购人要求及现行国家有关规定，相关质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标要求的特定标准确定。

供应商保证在项目实施的过程当中严格遵守保密制度和管理制度，在规定时间内完成项目并交付使用。

供应商必须保证所供货物是全新、未使用过的合格产品（所有产品需符合国家相关质量标准要求，保证所提供的货物经正确安装、调试、保养后，在其质保期内具有满意的效果。

供应商在安装、调试前须提供与所供货物一致的操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南等必要的随机文件。

供应商须保证在本项目中交付的任何产品，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担一切责任。

供应商还需要满足以下要求：

1.具有独立承担民事责任的能力，且公司成立时间在一年以上；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

三、各类服务要求（包括供货周期、安装服务、售后服务等各类要求）

1.质量保证期限：质保期一年，质保期内免费上门服务，质保期外上门服务免收人工费用。

2.供货期限：接到采购人通知7个工作日内完成搭建并交付。

3.交货地点：长春大学指定地点。

4.交货方式：供应商负责按合同要求完成相应功能，安装部署到位，并保证验收合格。

四、报价要求及付款情况说明

1.报价要求：

本项目报价需要按照下述表格进行报价。本项目采购预算金额为16万元（含税价），超过预算金额的报价为无效报价报价表格式如下：

项目报价单（单位：元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 含税单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储设 备 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：如与国家税率调整，入选供应商须保证我行成本金额不变。所有报价单位均为人民币（元），报价均为专用增值税发票含税价。

2.付款情况：

本次项目供应商需要提供增值税专用发票，需要在建行开立银行账户，作为建行支付款项的收款户。项目整体验收合格投入使用并出具符合我行规定的验收报告后30日内支付合同总金额的90%；项目维保期结束后30日内支付合同总金额的10%。

五、采购方式

本次项目采购方式为竞争性谈判，评审标准采用“最低报价法”方式进行采购。如遇供应商最低报价相同，则需报价最低的供应商进行第二次报价，不含税总价最低入选。供应商税率如不一致，将统一去除税率后的我行实际支出成本进行价格计算，以计算后的实际支出价格作为入选依据。

六、其他要求

本次项目供应商需要提供增值税专用发票，需要在建行开立银行账户，作为建行支付款项的收款户。合同签署要求所采产品1年质保，签署合同有效期限1年。